TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

  - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação, limpeza de dutos e operação de aparelhos de ar condicionado com reposição de peças para atender a AEM/MS, conforme especificações e condições constantes neste Termo de Referência.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | QUANTIDADE | PARCELAS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Serviços de manutenção, preventivamente e corretivamente, com fornecimento de peças para o ar condicionado split de 9.000 BTUs. Limpeza da evaporadora com retirada do local para lavagem(limpeza de filtro de ar, bandeja, dreno, serpentina, remoção de biofilme com aplicação de spray antifungos e antibacteriano). Limpeza da condensadora na parte externa (lavagem no local, com secamento do acúmulo de água na lage). | 30 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviços de manutenção, preventivamente e corretivamente, com fornecimento de peças para o ar condicionado split de 12.000 BTUs. Limpeza da evaporadora com retirada do local para lavagem(limpeza de filtro de ar, bandeja, dreno, serpentina, remoção de biofilme com aplicação de spray antifungos e antibacteriano). Limpeza da condensadora na parte externa (lavagem no local, com secamento do acúmulo de água na lage). | 30 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviços de manutenção, preventivamente e corretivamente, com fornecimento de peças para o ar condicionado split de 18.000 BTUs. Limpeza da evaporadora com retirada do local para lavagem(limpeza de filtro de ar, bandeja, dreno, serpentina, remoção de biofilme com aplicação de spray antifungos e antibacteriano). Limpeza da condensadora na parte externa (lavagem no local, com secamento do acúmulo de água na lage). | 20 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviços de manutenção, preventivamente e corretivamente, com fornecimento de peças para o ar condicionado split de 22.000 BTUs. Limpeza da evaporadora com retirada do local para lavagem(limpeza de filtro de ar, bandeja, dreno, serpentina, remoção de biofilme com aplicação de spray antifungos e antibacteriano). Limpeza da condensadora na parte externa (lavagem no local, com secamento do acúmulo de água na lage). | 20 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviços de manutenção, preventivamente e corretivamente, com fornecimento de peças para o ar condicionado split de 24.000 BTUs. Limpeza da evaporadora com retirada do local para lavagem(limpeza de filtro de ar, bandeja, dreno, serpentina, remoção de biofilme com aplicação de spray antifungos e antibacteriano). Limpeza da condensadora na parte externa (lavagem no local, com secamento do acúmulo de água na lage) | 6 UNIDADES | 1 (UMA) |
|  | Serviços de manutenção, preventivamente e corretivamente, com fornecimento de peças para o ar condicionado split de 30.000 BTUs. Limpeza da evaporadora com retirada do local para lavagem(limpeza de filtro de ar, bandeja, dreno, serpentina, remoção de biofilme com aplicação de spray antifungos e antibacteriano). Limpeza da condensadora na parte externa (lavagem no local, com secamento do acúmulo de água na lage) | 20 UNIDADES | 1 (UMA) |
|  | Serviços de manutenção, preventivamente e corretivamente, com fornecimento de peças para o ar condicionado split de 36.000 BTUs a 48.000 BTUs. Limpeza da evaporadora com retirada do local para lavagem(limpeza de filtro de ar, bandeja, dreno, serpentina, remoção de biofilme com aplicação de spray antifungos e antibacteriano). Limpeza da condensadora na parte externa (lavagem no local, com secamento do acúmulo de água na lage) | 10 UNIDADES | 1 (UMA) |
|  | Instalação de split de 7.000 a 9.000 BTUs, incluindo: tubo de cobre, tubo esponjoso, cabo PP 4x2,5, par de suportes, parafusos, porca, arruelas, amortecedores, rob de fita blackout, buchas e abraçadeiras | 3 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Instalação de split de 12.000 BTUs, incluindo: tubo de cobre, tubo esponjoso, cabo PP 4x2,5, par de suportes, parafusos, porca, arruelas, amortecedores, rob de fita blackout, buchas e abraçadeiras | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Instalação de split de 18.000 a 24.000 BTUs, incluindo: tubo de cobre, tubo esponjoso, cabo PP 4x2,5, par de suportes, parafusos, porca, arruelas, amortecedores, rob de fita blackout, buchas e abraçadeiras | 20 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Instalação de split de 30.000 a 36.000 BTUs, incluindo: tubo de cobre, tubo esponjoso, cabo PP 4x2,5, par de suportes, parafusos, porca, arruelas, amortecedores, rob de fita blackout, buchas e abraçadeiras | 5 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Instalação de split de 40.000 a 48.000 BTUs, incluindo: tubo de cobre, tubo esponjoso, cabo PP 4x2,5, par de suportes, parafusos, porca, arruelas, amortecedores, rob de fita blackout, buchas e abraçadeiras | 5 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Instalação de split de 30.000 a 48.000 BTUs piso-teto, incluindo: tubo de cobre, tubo esponjoso, cabo PP 4x2,5, par de suportes, parafusos, porca, arruelas, amortecedores, rob de fita blackout, buchas e abraçadeiras. | 5 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Desinstalação de split tipo parede de 7.000 a 30.000 BTUs | 25 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Desinstalação de split tipo parede de 36.000 a 80.000 BTUs | 8 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Desinstalação de split tipo piso-teto | 5 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e reposição de gás refrigerante R22 e R410A com vácuo no sistema em split de 7.000 a 9.000 BTUs | 20 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e reposição de gás refrigerante R22 e R410A com vácuo no sistema em split de 12.000 BTUs | 20 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e reposição de gás refrigerante R22 e R410A com vácuo no sistema em split de 18.000 BTUs | 20 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e reposição de gás refrigerante R22 e R410A com vácuo no sistema em split de 20.000 a 24.000 BTUs | 20 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e reposição de gás refrigerante R22 e R410A com vácuo no sistema em split de 28.000 a 30.000 BTUs | 20 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e reposição de gás refrigerante R22 e R410A com vácuo no sistema em split de 36.000 a 40.000 BTUs | 20 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca da placa de comando da evaporadora de 9.000 a 12.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca da placa de comando da evaporadora de 18.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca da placa de comando da evaporadora de 20.000 a 30.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca da placa de comando da evaporadora de 36.000 a 40.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca da placa de comando da evaporadora de 44.000 a 80.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca da placa de comando da condensadora de 9.000 a 12.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca da placa de comando da condensadora de 18.000 a 36.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca da placa de comando da condensadora de 40.000 a 80.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de capacitor hermético para compressor de split de 9.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de capacitor hermético para compressor de split de 12.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de capacitor hermético para compressor de split de 18.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de capacitor hermético para compressor de split de 20.000 a 24.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de capacitor hermético para compressor de split de 28.000 a 30.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de capacitor hermético para compressor de split de 36.000 a 40.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de capacitor hermético para compressor de split de 464000 a 80.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de capacitor eletrolítico para ventilador de split | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de compressor, filtro secador, tubo capilar e limpeza do sistema em split de 7.000 a 9.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de compressor, filtro secador, tubo capilar e limpeza do sistema em split de 12.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de compressor, filtro secador, tubo capilar e limpeza do sistema em split de 18.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de compressor, filtro secador, tubo capilar e limpeza do sistema em split de 20.000 a 24.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de compressor, filtro secador, tubo capilar e limpeza do sistema em split de 28.000 a 30.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de compressor, filtro secador, tubo capilar e limpeza do sistema em split de 36.000 a 40.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de compressor, filtro secador, tubo capilar e limpeza do sistema em split de 44.000 a 80.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca do motor da evaporadora em split de 7.000 a 24.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca do motor da evaporadora em split de 28.000 a 40.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de degelo e temperatura de 7.000 a 9.000 BTUs | 5 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de degelo e temperatura de 12.000 a 18.000 BTUs | 20 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de degelo e temperatura de 20.000 a 30.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de degelo e temperatura de 36.000 a 80.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de contatora de 18.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de contatora de 20.000 a 24.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de contatora de 28.000 a 30.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca de contatora de 36.000 a 40.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca da placa de comando da evaporadora de 9.000 a 12.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca da placa de comando da evaporadora de 18.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca da placa de comando da evaporadora de 20.000 a 30.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca da placa de comando da evaporadora de 36.000 a 40.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca da placa de comando da condensadora de 9.000 a 12.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |
|  | Serviço e troca da placa de comando da condensadora de 18.000 a 36.000 BTUs | 10 UNIDADES | 2 (DUAS) |

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados do (a) assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, nos termos da lei 14.133/2021.

1.3. O(s) serviço (s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns).

2. DA JUSTIFICATIVA

  - Os ares-condicionados que atendem os setores da AEM/MS apresentaram problemas, e precisam passar por manutenção urgente, pois não estão refrigerando o ambiente e os servidores que trabalham nos setores desta agência estão sofrendo com essa situação, em razão do clima quente que está sobre Mato Grosso do Sul, estamos constantemente sendo alertados de risco para saúde.

  - Ademais, o Estado de Mato Grosso do Sul tem nos últimos dias enfrentado altas temperaturas devido a onda de calor registrado em torno de 40ºC.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

  - Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos prescritos neste Termo de Referência, no Edital e seus anexos, bem como na proposta apresentada pela CONTRATADA.

  - Os serviços deverão ser executados nos prédios da AEM-MS, localizados na Avenida Fábio Zahran, 3231, Jardim América, e na Rua São Martinho, 250, Vila Progresso, Campo Grande, MS.

  - A execução dos serviços deverá receber o emprego de materiais adequados e condizentes com a boa técnica, bem como ser executado em conformidade com as determinações das normas da ANVISA, ABNT e dispositivos previstos em Leis específicas, através de técnicos habilitados em contingente suficiente ao atendimento da demanda com a utilização de ferramentas e equipamentos apropriados, de acordo com as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação da vida útil dos equipamentos e o seu perfeito funcionamento.

  - Os técnicos deverão se apresentar sempre uniformizados, devendo ostentar de forma bem visível o crachá da Contratada.

  - Os técnicos deverão preencher os requisitos abaixo relacionados, sendo que a efetiva comprovação poderá ser exigida durante o processo de licitação para cumprimento de diligência ou, durante a execução do contrato, através do Fiscal do Contrato;

  - Ter experiência como técnico em refrigeração, comprovada mediante apresentação da carteira profissional de trabalho ou outro documento equivalente;

  - Saber interpretar plantas e sinais padronizados e convencionais.

  - A Contratante deverá indicar um representante para o acompanhamento e fiscalização da manutenção objeto deste Termo.

  - Os serviços serão executados sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, no horário de 7h30min as 12h30min e das 13h30min às 17h de 2ª a 6ª feira, ou, alternativamente, em horários e dias previamente acordados conforme conveniência da Contratante e, caráter eventual quando surgirem ocorrências de defeitos nos equipamentos, observando as condições deste Termo, as normas técnicas e as recomendações do fabricante.

  - A Contratada se responsabilizará pelo fornecimento, sem ônus para a AEM-MS, de todo o material de consumo instrumental, equipamentos de proteção - EPI´s, ferramentas e demais aparelhagens necessárias para a execução dos serviços.

  - Na ausência no mercado de materiais ou peças originais e diante de uma situação de extrema necessidade de uso do equipamento, a aplicação ou substituição por outros considerados similares deverá ser precedida de comunicação escrita ao fiscal do contrato para a competente autorização, a qual será dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências. Ficará a critério da fiscalização, exigir laudo de Instituto Técnico Oficial para comprovação da similaridade, ficando desde já estabelecido que todas as despesas serão por conta da Contratada.

  - A Contratada deverá manter organizado, limpos e em bom estado de higiene o local onde estiver executando os serviços de manutenção, especialmente as vias de circulação e passagem, coletando e removendo as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1.	Para a execução dos serviços, a empresa contratada deverá providenciar equipamentos necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados.

5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

5.1. 	A licitante vencedora iniciará a prestação dos serviços, imediatamente após a assinatura do contrato, de acordo com a necessidade.

6. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

6.1. A garantia dos serviços executados será de 90(noventa) dias, contados a partir do recebimento. Para os itens da Ata de Registro de Preços que contemple peças de reposição, incluído o compressor, será observado o prazo mínimo de garantia do fabricante, contado a partir da aquisição.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Fornecer todos sem nenhum ônus adicional a AEM-MS os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra necessária à execução dos serviços contratados.

7.2. Responsabilizar-se pelo bom comportamento se seus prepostos, podendo a Contratante solicitar a substituição de qualquer técnico cuja permanência seja, a critério da Contratante, considerada inadequada na área de trabalho;

7.3. Executar os serviços contratados observando as normas adotadas pela Contratante, quando prévia e expressamente formalizada à Contratada;

7.4. Zelar para que seus prepostos envolvidos na prestação dos serviços contratados se apresentem convenientemente trajados e devidamente identificados;

7.5. Orientar a Contratante quanto ao melhor uso dos equipamentos;

7.6. Manter técnicos habilitados em serviço;

7.7. Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados;

7.8. Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna, bem como atender ás normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em Lei, na condição de única responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas na execução dos serviços;

7.9. Não subcontratar, sob nenhum pretexto ou hipótese, os serviços objeto do Contrato, sem permissão da AEM/MS.

7.10. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, especialmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato;

7.11. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

6.12. Executar os serviços conforme o estabelecido no Contrato e de acordo com as necessidades da Contratante, devendo ainda fiscalizar o nível de qualidade, visando manter a eficiência e eficácia dos serviços prestados;

7.13. Executar os serviços com equipamentos e vestuário apropriados, respeitando as normas referentes à segurança e acidente do trabalho;

7.14. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto neste Termo, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, greve, licença falta ao serviço e demissão de empregados. A demissão não terá em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a Contratante, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;

7.15. Apresentar sugestões que viabilizem a melhoria, expansão ou adequação do sistema e seus componentes, devendo o acatamento ser de responsabilidade da Contratante;

7.16. Reparar, corrigir, remover ou substituir o material, no total ou em parte, objeto do Contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço;

7.17. Apresentar relação dos empregados que prestarão serviços nas dependências da Contratante, mantendo-a atualizada, bem como indicar os nomes, endereços, números de telefones do (s) técnico (s) responsável (is) pelo atendimento;

7.18. A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas;

7.19. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 prestar informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitado pela Contratada;

8.2 designar servidor de seu quadro para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

8.3 dar conhecimento à Contratada dos nomes do fiscal do contrato e seu substituto.

8.4 acompanhar, por intermédio do fiscal do contrato, a execução dos serviços, atestando os documentos da despesa, quando comprovada a execução total fiel e correta dos serviços ou da parcela a que se referem;

8.5 efetuar o pagamento das notas fiscais correspondentes aos serviços efetivamente prestados, devidamente atestadas pelo fiscal do contrato, obedecendo à forma e aos prazos estabelecidos neste contrato;

8.6 responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, das medidas a serem tomadas para perfeita execução do contrato;

8.7 relacionar-se com a Contratada, exclusivamente, por meio de pessoa por ela credenciada;

8.8 notificar a Contratada, formal e tempestivamente, podendo ser por email, sobre irregularidades observadas no cumprimento do contrato;

8.9 notificar a Contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

8.10 rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;

8.11 manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação e a capacidade técnica operativa;

8.12 a ação ou omissão, total ou parcial, por parte da fiscalização da Contratante, não eximirá a Contratada de total responsabilidade pela má execução dos serviços contratados;

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto deste contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados.

10.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

10.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

10.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administravas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual.

10.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

11. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. Deverá ser em conformidade com os artigos 117 e 118 da Lei nº 14.133/21, o objeto deste contrato será recebido mediante atesto do fiscal da contratação nas faturas apresentadas pela empresa contratada.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada obrigatoriamente da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line junto ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais e dos demonstrativos devidamente atestada pelo setor competente, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

13. DO REAJUSTE

13.1. Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se um índice governamental – IPCA, acumulado no período, a requerimento da contratada e caso se verifique hipótese legal que autorize reajustamento.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

14.1 A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução dos serviços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderá ser declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, ficando sujeita, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo VI da Lei 14.133/21, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar;

14.2 As seguintes sanções poderão ser aplicadas ao contratado, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública:

a) advertência, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido, a critério da AEM/MS, mediante justificativa;

b) multa de 0,5% (meio por cento) por dia ou ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da parcela (empenho), atualizado e corrigido, pelo cumprimento irregular e injustificado de alguma das condições e dos prazos estipulados neste Contrato e na proposta apresentada; ou multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, ou atraso superior a 10 (dez) dias;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração da AEM/MS, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a AEM/MS;

14.3. A aplicação da penalidade ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;

14.4. Das penalidades de que tratam este Contrato cabe recurso administrativo, pedido de representação ou pedido de reconsideração, conforme o caso, de acordo os prazos estabelecidos no art. 165 da Lei 14.133/21;

14.5. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, terá caráter meramente moratório e não compensatório, razão pela qual a sua cobrança não exime a CONTRATADA da reparação dos danos ou prejuízos que acarretar a AEM/MS;

14.6. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da AEM/MS, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas;

14.7. As multas aplicadas à CONTRATADA deverão ser recolhidas aos cofres da AEM/MS, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da notificação que comunicar a penalidade, independente da apresentação de recurso, sob pena de as importâncias respectivas serem abatidas do pagamento a ser efetuado;

14.8. As penalidades mencionadas no Item 13.2. serão registradas no SICAF da CONTRATADA, conforme item 06, da IN MARE nº 05/95 e IN nº 02/2010;

14.9. Fica sob total responsabilidade da CONTRATADA a execução do serviço ofertado de acordo com o Edital. Caso o material apresente qualquer defeito a CONTRATADA deverá substituí-lo, responsabilizando-se por fretes e/ou quaisquer despesas adicionais decorrentes do fato supramencionado.

15. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

15.1.	Os valores informados no demonstrativo do montante de R$ 482.073,23 (quatrocentos e oitenta e dois mil e setenta e três reais e vinte e três centavos), são estimativos e não indicam qualquer compromisso futuro para a Agência Estadual de Metrologia de Mato Grosso do Sul – AEM/MS.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. As despesas decorrentes desta contratação, para o exercício de 2024, correrão à conta da Dotação Orçamentária do Estado de Mato Grosso do Sul. E as despesas correspondentes ao exercício de 2025 e demais exercícios, serão objeto de empenho naquele exercício, com recursos a ele correspondentes, tão logo seja aprovado o orçamento do exercício.

17. CONSIDERAÇÕES GERAIS

17.1. As partes não estão eximidas do cumprimento de obrigações e responsabilidades previstas na legislação vigente e não expressas neste Termo de Referência.

Campo Grande, MS, 29 de janeiro de 2024.

Eliane Helena Araújo Joaquim

Gerente de Logística, Patrimônio e Almoxarifado

AEM/MS

Elizandra da Silva Morilho

Diretora de Administração

AEM/MS